ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de TRABAJOS DE CONSOLIDACION DEL TALUD DE ACANTILADO DE LA RIBERA SUR DEL PUERTO DE PORTO CRISTO (MALLORCA) . Ref: TSA0067056 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario | IMPORTE TOTAL |
|  |  | (Sin IVA) | (Sin IVA) |
| 2.000,00 | m2 Saneo. Saneo y limpieza de toda la superficie del talud, consistente en la demolición manual de aquellos volúmenes rocosos o lajas de roca que se hallen en equilibrio precario, por medios manuales y maquinaria ligera, incluyendo medios auxiliares de elevación y los equipos y medios requeridos para tal finalidad. Se incluye aquí el desbroce de la vegetación arbustiva que sea preciso realizar para una correcta ejecución de la obra. Criterio de medición: Superficie real ejecutada |  |  |
| 5,00 | Ud Tala y retirada de árboles. Ejecución de tala, troceado y retirada de pino en ladera de acantilado, incluyendo medios de ejecución y de elevación auxiliares requeridos. Incluida carga, retirada de la obra, transporte y vertido en centro de tratamiento autorizado. Criterio de Medición: Unidad de árbol talado y retirado |  |  |
| 3,00 | m3 Demolición de volúmenes rocosos mediante uso de cemento expansivo. Afecta exclusivamente la demolición de aquellos volúmenes rocosos cuya consolidación puntual resulta inadecuada por la geometría del bloque con respecto al talud (ménsulas excesivas, geometrías con difícil ángulo de ataque mediante bulonado). Incluye carga y transporte de los materiales y maquinaria necesarios para su ejecución. Criterio de Medición: Según sección teórica demolida. |  |  |
| 55,00 | Ud Drenaje superficial. Suministro y colocación de drenes realizados mediante la ejecución de perforaciones subhorizontales en el hormigón proyectado (5º) con diámetro 60 mm y colocación de tubería de dren ranurada de Ø=50 mm. protegida con funda de geotextil de longitud 50 cm. Incluye carga, transporte y gestión de los residuos generados. |  |  |
| 45,91 | m2 Hormigón proyectado. Suministro y colocación de hormigón proyectado por vía húmeda sobre taludes, del tipo D-400, tierra y grava sin material arcilloso (árido máximo d=12mm), en capa de espesor máximo de 50 cm, totalmente acabado. Medición por albaranes de planta. incluido aditivo de fibras de poliéster tipo FIBER PET 30 con dosificación de 5 kg/m2 y pigmentación cromática con dosificación de 1,48 kg/m2 .Incluye carga, transporte y gestión de los residuos generados. Criterio de medición: Por albaranes de planta |  |  |
| 71,73 | m2 Mallazo electrosoldado 150x150x6mm. Suministro y colocación de malla electrosoldada en doble capa de 150x150x6 mm, sujetada al terreno con piquetas de l=0,2 y 0,4 m, colocada sobre talud para refuerzo del hormigón proyectado, totalmente colocado, incluidos los medios auxiliares. Incluye carga, transporte y gestión de los residuos generados.Criterio de Medición: Superficie real ejecutada |  |  |
| 172,00 | Ud Bulón pasivo tipo Gewy Ø25mm; L=3m. Suministro y colocación de bulones de 3 metros de longitud realizados con barra de acero GEWI AEH-500-S, de Ø=25mm, diámetro de perforación de 42/50 mm, inyectados con lechada de agua/cemento según recomendaciones AETESS de la Dirección General de Carreteras, incluida placa de apoyo de 150x150x8 mm. y tuerca de bloqueo, totalmente acabado, incluido la utilización de grúas o medios especiales de elevación para la situación del equipo en el punto de replanteo en el talud. Barra de bulón, tuerca y placa totalmente galvanizados. Incluye carga, transporte y gestión de los residuos generados |  |  |
| 548,00 | m Bulón pasivo tipo Gewy Ø32mm. Bulón pasivo de longitud 6 a 8m para la estabilización y refuerzo del talud, en barra tipo GEWI Ø32mm, incluido la utilización de grúas o medios especiales de elevación para la situación del equipo en el punto de replanteo en el talud, perforación de Ø=90 mm. y 50 cm de profundidad superior a la longitud de la barra, con accesorios homologados por el fabricante incluyendo la tuerca y placa, inyección desde el fondo de la perforación hasta boca con lechada de cemento según recomendaciones AETESS de la Dirección General de Carreteras. El último metro exterior de barra de bulón, placa de reparto y tuerca de bloqueo deben ser todos ellos galvanizados. Incluye carga, transporte y gestión de los residuos generados. |  |  |
| 108,00 | m2 Panel de malla de cable de acero. Suministro e instalación de malla de cable de acero extra galvanizada, clase A, atada entre paneles y perimetralmente mediante cable Ø12mm clase A galvanizado y forrado de PVC. Incluye carga, transporte y gestión de los residuos generados. Criterio de medición: Superficie real ejecutada |  |  |
| 40,00 | m Cable de acero Ø12mm plastificado, clase A. Suministro y colocación de fajas de cable de acero de Ø=12mm, clase A galvanizado y forrado de PVC , según norma UNI 7304 o DIN 2078, de resistencia a rotura 1.770 N/mm2, circundar bloques rocosos previniendo el cabeceo o giro. Incluye carga, transporte y gestión de los residuos generados. Medición según metros lineales colocados. |  |  |
| TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

Modalidad de garantía elegida:

Ingreso en metálico del 5% mediante transferencia bancaria

Aval del 5% del valor total contratado

Seguro de caución con entidad aseguradora del 5% del valor contratado

(Sello, fecha y firma del ofertante)

*Obligatoriamente se firmaran todas las hojas de la oferta