ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LAS EDIFICACIONES, PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA FINCA BOMBITA 2019-20, DELTEBRE (TARRAGONA), A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABREVIADO Ref: TSA0067816 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción |  |  | Precio Unitario € (Sin IVA) |  | IMPORTE TOTAL € (Sin IVA) |
| ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES |  |  |  |  |  |  |
| 284,9 | m²Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento vertical interior de más de 3 m de altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |
| 4,43 | m²Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |
| 2,37 | m²Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |
| 4,47 | m Demolición de rodapié cerámico con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Ud Levantado de carpintería de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior montaje. Incluido pequeño material auxiliar. |  |  |  |  |  |
| 1,00 | Ud Desmontaje de lavabo de semi empotrar, grifería y accesorios, con medios manuales, acopio del material desmontado y posterior montaje. Incluido pequeño material auxiliar. |  |  |  |  |  |
| 105,44 | m²Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. |  |  |  |  |  |
| 46,00 | Ud Apertura de mechinal en muro de fábrica revestida de ladrillo cerámico perforado, de hasta 30x30x30 cm, con medios manuales, y carga manual de escombros a camión o contenedor, incluso retacado posterior con mortero de alta resistencia sin retracción tipo SIKA para recibir vigueta pretensada de hormigón. Incluido material. |  |  |  |  |  |
| REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS |  |  |  |  |  |  |
| 76,47 | m²Base alicatados.Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 499,89 | m²Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, más de 3 m de altura, acabado superficial fratasado, con mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 11,43 | m²Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 95,90 | m²Falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 m, liso con estructura metálica (15+15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 90, formado por tres placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 112,17 | m²Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento horizontal, a más de 3 m de altura, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, sin guardavivos. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| RECRECIDOS - SOLERAS - FORMACION DE CUBIERTAS |  |  |  |  |  |  |
| 389,25 | m²Impermeabilización de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación del mismo con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y protegida con una capa antipunzonante de geotextil de polipropileno-polietileno, (90 g/m²), lista para verter el hormigón de la solera. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 19,35 | m²Construcción de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 452,00 | m²Construcción de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central con aditivo hidrófugo, y vertido con cubilote, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 9,88 | m²Construcción de base para pavimento, de mortero M-10 de 8 cm de espesor, maestreada y fratasada. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 9,88 | m²Suministro y colocación de cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 50 mm de espesor y 1150 mm de ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente mayor del 10%. |  |  |  |  |  |
| TABIQUERÍA, SOLADOS, Y ALICATADOS |  |  |  |  |  |  |
| 13,10 | m²Construcción de hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 29x14x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado en sacos. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 11,59 | m²Construcción de solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, 3/2/H/-, de 30x60 cm, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| 67,44 | m²Alicatado con gres esmaltado 1/0/-/-, 30x30 cm, 15 ?/m², colocado sobre una superficie soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante mortero de cemento M-5, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); con cantoneras de PVC. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURA |  |  |  |  |  |  |
| 105,44 |  | m²Construcción de forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de entre 4 y 5 m, canto 27 = 22+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,102 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; vigueta pretensada; bovedilla cerámica, 60x25x22 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Material suministrado por TRAGSA. |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA incluido) |  |  |  |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta por  el representante legal)