ANEXO I:

SOBRE UNICO: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato del  SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO PARA LA ACTUACIÓN “PROYECTO DE  NUEVA CONDUCCIÓN DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL POSTRASVASE JÚCAR-VINALOPÓ, 1ª FASE (TRAMO EMBALSE DE TOSCAR-AGOST) DESGLOSADO TRAMO 0 (ALICANTE)”   A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO ABREVIADO.  Ref: TSA0066796 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE ÚNICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. Estimadas | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
|  | FACTOR DE ESPONJAMIENTO |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades (UNE 103900)Mínimo 5uds por desplazamiento |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación del factor de esponjamiento de un suelo. |  |  |
|  | SUELO PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS |  |  |
| 2,00 | Ud. Análisis granulométrico por tamizado en suelos (UNE 103101)2 ud por cada segmento |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación de los Límites de Atterberg: Límite líquido de un suelo por el método del aparato de casagrande (UNE 103103) Límite plástico de un suelo (UN 103104)2 ud por cada segmento |  |  |
| 2,00 | Ud. Ensayo de compactación. Proctor modificado (UNE 103501)2 ud por cada segmento |  |  |
| 2,00 | Ud. Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo (UNE 103502)2 ud por cada segmento |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico (UNE 103204) 2 ud por cada segmento |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación del contenido en sales solubles de los suelos (NLT 114)2 ud por cada segmento |  |  |
|  | CONTROL DE EJECUCIÓN DE RELLENOS EN ZANJA |  |  |
| 5,00 | Ud. Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades (UNE 103900) Mínimo 5uds por desplazamiento. 6 uds / 500 m - RAMALES Y DERIVACIONES |  |  |
| 5,00 | Ud. Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades (UNE 103900) Mínimo 5uds por desplazamiento. 6 uds / 300 m - CONDUCCIÓN PRINCIPAL |  |  |
|  | GRAVÍN PARA CAMA DE TUBERÍA |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado (UNE EN 933-1) 1 ud / 5000 m³ |  |  |
| 4,00 | Ud. Determinación de la densidad aparente de los áridos; 1 ud / 2500 m³ |  |  |
| 2,00 | Ud. Densidad de partículas y la absorción de agua de los áridos (UNE EN 1097-6) 1 ud / 5000 m³ |  |  |
| 2,00 | Ud. Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de los ciclos de humedad-sequedad (UNE 146511) Número de ciclos mínimos = 25. Se podrán realizar otro número de cilos a solicitud del Peticionario 1 ud / 5000 m³ |  |  |
| 2,00 | Ud. Limpieza (contenido de impurezas). Determinación del contenido de finos del árido grueso expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 0,063mm (UNE EN 933-1) 1 ud / 5000 m³ |  |  |
|  | ZAHORRA ARTIFICIAL |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado (UNE EN 933-1) |  |  |
| 2,00 | Ud. Propiedades geométricas de los áridos. Porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso (UNE EN 933-5) |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas (UNE EN 933-3) |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación de los Límites de Atterberg: Límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande (UNE 103103) Límite plástico de un suelo (UN 103104) |  |  |
| 2,00 | Ud. Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena (UNE EN 933-8 Anexo A) |  |  |
| 2,00 | Ud. Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Compactación Proctor (UNE EN 13286-2) |  |  |
| 2,00 | Ud. Limpieza (contenido de impurezas). Determinación del contenido de finos del árido grueso expresado como porcentaje que pasa por el tamiz 0,063mm (UNE EN 933-1) |  |  |
| 2,00 | Ud. Determinación de la resistencia a la fragmentación por el método de ensayo de Los Ángeles (UNE EN 1097-2) |  |  |
| 35,00 | Ud. Determinación in situ de la densidad y de la humedad de suelos y materiales granulares por métodos nucleares: pequeñas profundidades (UNE 103900) Mínimo 5uds por esplazamiento. REPOSICIÓN CAMINOS, RELLENOS EN ZANJA (5 uds / 100 m³) |  |  |
|  | PAVIMENTO DE AGLOMERADO ASFÁLTICO |  |  |
| 1,00 | Ud. Contenido de ligante soluble (UNE EN 12697-1), granulometría de las partículas (UNE EN 12697-2), fabricación de probetas mediante compactador de impactos (UNE EN 12697-30), densidad aparente (UNE EN 12697-6), densidad máxima (UNE EN 12697-5) y contenido de huecos de mezclas bituminosas (UNE EN 12697-8) |  |  |
| 1,00 | Ud. Determinación de la estabilidad y deformación de 3 probetas Marshall en mezclas bituminosas (NLT 159) |  |  |
| 5,00 | Ud. Extracción de probeta testigo en mezclas bituminosas compactadas con diámetro de 100 mm (UNE EN 12697-27 apdo. 4,7). Se cobrará un mínimo de 5 testigos por desplazamiento |  |  |
| 5,00 | Ud. Testigos de mezclas bituminosas. Determinación del espesor (UNE EN 12697-36), determinación de la densidad aparente (UNE EN 12697-6) y contenido de huecos (UNE EN 12697-8) No incluye extracción de testigos |  |  |
| 5,00 | Ud. Relleno de taladros de testigos de aglomerado asfáltico. |  |  |
|  | HORMIGÓN |  |  |
| 60,00 | Ud. Realización de ensayos de hormigón: - Toma de muestras de hormigón fresco (UNE EN 12350-1). - Ensayo de asentamiento (UNE EN 12350-2). - Fabricación y curado de probetas (UNE EN 12390-2). - Determinación de la resistencia a compresión de probetas (UNE EN 12390-3). Número de probetas a ensayar: 5. Losa Cimentación,Alzados Arquetas, HNE/ SR, HA/SR |  |  |
| 1,00 | Ud. Ensayos de hormigón endurecido. Profundidad de penetración de agua bajo presión (UNE EN 12390-8 y apdo. 86,3,3 de la EHE-08). No incluye la toma de muestras ni la fabricación de las 3 probetas. |  |  |
|  | BARRAS ACERO CORRUGADO |  |  |
| 1,00 | Ud. Ensayo completo de una muestra de barras de acero corrugado, incluyendo la medición de las características geométricas de dos probetas (UNE-EN ISO 15630-1); la determinación de la sección equivalente sobre dos probetas (UNE-EN 10080); el ensayo de doblado-desdoblado sobre dos probetas (UNE-EN ISO 15630-1) y el ensayo de tracción sobre una probeta envejecida (UNE-EN 10080). |  |  |
|  | TUBERÍAS DE ACERO |  |  |
|  | LÍQUIDOS PENETRANTES |  |  |
| 50,00 | Ud. Por cada desplazamiento de personal y equipo a obra para toma de muestras y realización de ensayos. |  |  |
| 250,00 | Ud. Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes (UNE EN ISO 3452-1) Unidad de cordón soldadura inspeccionado por líquidos penetrantes. Personal acreditado por CERTIAEND. |  |  |
|  | Medios auxiliares (elevación, seguridad, iluminación, etc...) por cuenta del peticionario. Las soldaduras deberán encontrarse limpias, libres de escoria o recubrimientos de pintura. Es conveniente que los soldadores las revisen para que todas las indicaciones superficiales que se ven a simple vista (mordeduras, poros superficiales, faltas de material) que puedan originarse durante el proceso de soldeo se subsanen antes de la visita, ya que si existen discontinuidades y no se pueden solventar durante la inspección se deben comprobar después de su reparación, con cargo adicional al presupuesto previsto inicialmente. |  |  |
|  | REVESTIMIENTO |  |  |
| 1,00 | Ud. Por cada desplazamiento de personal y equipo a obra para toma de muestras y realización de ensayos. |  |  |
| 100,00 | Ud. Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado (UNE EN ISO 2409). Ensayo de adherencia en un punto por corte enrejado. El espesor de recubrimiento a medir debe encontrase entre 61 μm - 120 μm, tanto para substratos duros como para substratos blandos* No incluye la reposición de la pintura dañada durante el ensayo. Mínimo 5 unidades por desplazamiento. |  |  |
| 100,00 | Ud. Espesor pintura en μm por el método magnético. Recubrimientos métalicos no magnéticos sobre metal base magnético. Medida del espesor en un punto (μm) por el método magnético (UNE EN ISO 2178). |  |  |
|  | Método de inducción magnética: todos los recubrimientos no magnéticos sobre hierro y acero, como lacas, pintura, plástico, esmaltes, caucho, cerámica y recubrimientos galvánicos, excepto el níquel. Mínimo 5 uds. por desplazamiento. |  |  |
|  | ULTRASONIDOS (ALTERNATIVA A RADIOGRAFÍAS) |  |  |
| 25,00 | Ud. Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo por ultrasonidos. |  |  |
|  | Unidad de cordón soldadura inspeccionado por ultrasonidos. |  |  |
|  | Técnicas, niveles de ensayo y evaluación (UNE EN ISO 17640) |  |  |
|  | Costes unitarios en caso de variación de las unidades a ensayar: - Coste Desplazamiento (desde Valencia centro), 4 h. por intervención inspector otras técnicas. 50 €/h - Coste horario Inspector acreditado Nivel II AEND ( IV, PM, LP, etc ) 50,63 €/h - Coste desplazamiento. Km desde Valencia centro 0,45 €/km La jornada laboral se realizará de lunes a jueves entre las 08:00 y las 14:00 horas y entre las 15:30 y las 18:00 horas y los viernes entre las 08:00 y las 15:00 horas. Las horas fuera de estos horarios devengarán los siguientes incrementos: Horas nocturnas el 25 % Horas festivas el 50 % Horas extras el 30 % Nota: Los tiempos perdidos ocasionados por causas ajenas a nuestras técnicos (lluvia, falta de logística, incidentes de obra, etc.) serán facturados (precio/hora ó coste unitario/total s/oferta) al cliente. Medios auxiliares (elevación, seguridad, etc...) por cuenta del peticionario. *Mínimo 5 cordones por visita. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante)

(Se deben firmar todas las hojas de la oferta)