ANEXO I:

SOBRE B: CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA MEDIANTE FÓRMULAS

El que suscribe D. .............................., domiciliado en …………………, calle ……………………….. nº ……. y D.N.I. nº …………………… en su propio nombre, o en representación de ............................., con N.I.F. …………….. con domicilio en ....................., calle …………………. enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de SUMINISTRO Y MONTAJE DE PUERTAS ELÉCTRICAS METÁLICAS MOTORIZADAS EN ES PINARET, MARRATXÍ, MALLORCA Ref: TSA0066518 se compromete en nombre propio o de la empresa a que representa, a prestar el objeto del presente pliego por un importe total de ………………………………………………………………. EUROS (………………. €) IVA incluido de acuerdo con el siguiente cuadro de unidades y precios:

CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS

| LOTE UNICO: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº Uds. | Descripción | Precio Unitario (Sin IVA) | IMPORTE TOTAL (Sin IVA) |
| 2,00 | Ud. de Suministro y colocación de puerta corrediza de 345x350cm (ancho y alto) aproximadamente (altura bajo forjado edificio A), formada por chapa grecada de acero galvanizado Tipo Pegaso P-500 o similar, con espesor mínimo de 1.5mm de grueso, con solape electro soldado no inferior a ¼ de greca, acabado lacado (color a definir por la D.F), sobre bastidor de tubos de 100x50x3 mm (ancho, alto y grosor) cada 500mm, ensamblado con electrosoldadura y/o remachado. La chapa grecada cubre totalmente la estructura de refuerzo interior por ambas caras. Apertura automática con equipo de automatismo Tipo GEKO, Erreka o similar (Modelo KM1800 Alimentación (V/Hz) 230/,Intensidad (A) 2,8 , Potencia consumida (W) 604 ,Condensador (μF) 25 , Grado de protección (IP) 44 , Par máximo (Nm) 45 , Velocidad (rpm) 44 , Velocidad (mm/s) 147 , Bloqueo Si , Temperatura de servicio (ºC) -20/ +55 , Factor de servicio S3 (%) 60 , Peso (kg) 18,67 , Máx. peso puerta 1800) con cremallera metalica, incluyendo motor con electrónica incorporada que soporte dicho peso, fotocélula interna, indicador luminoso intermitente, antena, cremallera, sensor de llave y emisor y demás elementos necesarios(pulsador, emisor, receptor, fotocelula, banda inductiva de seguridad...). Incluyendo sistema de desplazamiento, con guía superior e inferior, topes, cubre guía formada por tubo o perfil que cubra anchura de puerta, tiradores, pasadores, elementos de fijación a obra existente y rodamientos en guías.(Todo incluido en el precio). Incluyendo rail e instalación de éste con pequeña cimentación y excavación correspondiente. Incluyendo todo elemento electrónico desde y hasta caja de conexiones. Incluyendo gestión de residuos en la misma obra. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. |  |  |
| 2,00 | Ud. de Suministro y colocación de puerta corrediza de 345x500cm (ancho y alto) aproximadamente (altura bajo forjado edificio A), formada por chapa grecada de acero galvanizado Tipo Pegaso P-500 o similar, con espesor mínimo de 1.5mm de grueso, con solape electro soldado no inferior a ¼ de greca, acabado lacado (color a definir por la D.F), sobre bastidor de tubos de 100x50x3 mm (ancho, alto y grosor) cada 500mm, ensamblado con electrosoldadura y/o remachado. La chapa grecada cubre totalmente la estructura de refuerzo interior por ambas caras. Colocación de una estructura perimetral o marco con perfiles tipo U de 100x100mm y fijación de esta a los muros y suelos existentes mediante barras introducidas en el hormigón fijadas con resina epoxi y posterior soldado a dicha marco fijo, un refuerzo de la estructura exterior en su zona central mediante pilar metálico debido la luz que tendrá la viga superior del marco, sobre la que tenemos que anclar la guía superior por donde se desplaza la puerta móvil. Las guías tanto superior como inferior deberá tener una longitud mínima del doble de la puerta móvil. Apertura automática con equipo de automatismo Tipo GEKO, Erreka o similar (Modelo KM1800 Alimentación (V/Hz) 230/,Intensidad (A) 2,8 , Potencia consumida (W) 604 ,Condensador (μF) 25 , Grado de protección (IP) 44 , Par máximo (Nm) 45 , Velocidad (rpm) 44 , Velocidad (mm/s) 147 , Bloqueo Si , Temperatura de servicio (ºC) -20/ +55 , Factor de servicio S3 (%) 60 , Peso (kg) 18,67 , Máx. peso puerta 1800) con cremallera metalica, incluyendo motor con electrónica incorporada que soporte dicho peso, fotocélula interna, indicador luminoso intermitente, antena, cremallera, sensor de llave y emisor y demás elementos necesarios(pulsador, emisor, receptor, fotocelula, banda inductiva de seguridad...). Incluyendo sistema de desplazamiento, con guía superior e inferior, topes, cubre guía formada por tubo o perfil que cubra anchura de puerta, tiradores, pasadores, elementos de fijación a obra existente y rodamientos en guías (Todo incluido en el precio). Incluyendo rail e instalación de éste con pequeña cimentación y excavación correspondiente. Incluyendo todo elemento electrónico desde y hasta caja de conexiones. Incluyendo gestión de residuos en la misma obra. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud. de Suministro y colocación de puerta corrediza de 530x880cm (ancho y alto) aproximadamente , formada por chapa grecada de acero galvanizado Tipo Pegaso P-500 o similar, con espesor mínimo de 1.5mm de grueso, con solape electro soldado no inferior a ¼ de greca, acabado lacado (color a definir por la D.F), sobre bastidor de tubos de 100x50x3 mm (ancho, alto y grosor) cada 500mm, ensamblado con electrosoldadura y/o remachado. La chapa grecada cubre totalmente la estructura de refuerzo interior por ambas caras. Colocación de una estructura perimetral o marco con perfiles tipo U de 100x100mm y fijación de esta a los muros y suelos existentes mediante barras introducidas en el hormigón fijadas con resina epoxi y posterior soldado a dicha marco fijo, un refuerzo de la estructura exterior en su zona central mediante pilar metálico debido la luz que tendrá la viga superior del marco, sobre la que tenemos que anclar la guía superior por donde se desplaza la puerta móvil. Las guías tanto superior como inferior deberá tener una longitud mínima del doble de la puerta móvil. Apertura automática con equipo de automatismo Tipo GEKO, Erreka o similar (Modelo KM1800 Alimentación (V/Hz) 230/,Intensidad (A) 2,8 , Potencia consumida (W) 604 ,Condensador (μF) 25 , Grado de protección (IP) 44 , Par máximo (Nm) 45 , Velocidad (rpm) 44 , Velocidad (mm/s) 147 , Bloqueo Si , Temperatura de servicio (ºC) -20/ +55 , Factor de servicio S3 (%) 60 , Peso (kg) 18,67 , Máx. peso puerta 1800) con cremallera metalica, incluyendo motor con electrónica incorporada que soporte dicho peso, fotocélula interna, indicador luminoso intermitente, antena, cremallera, sensor de llave y emisor y demás elementos necesarios(pulsador, emisor, receptor, fotocelula, banda inductiva de seguridad...). Incluyendo sistema de desplazamiento, con guía superior e inferior, topes, cubre guía formada por tubo o perfil que cubra anchura de puerta, tiradores, pasadores, elementos de fijación a obra existente y rodamientos en guías.(Todo incluido en el precio). Incluyendo rail e instalación de éste con pequeña cimentación y excavación correspondiente. Incluyendo todo elemento electrónico desde y hasta caja de conexiones. Incluyendo gestión de residuos en la misma obra. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. |  |  |
| 1,00 | Ud. de Suministro y colocación de puerta corrediza de 530x680cm (ancho y alto) aproximadamente, formada por chapa grecada de acero galvanizado Tipo Pegaso P-500 o similar, con espesor mínimo de 1.5mm de grueso, con solape electro soldado no inferior a ¼ de greca, acabado lacado (color a definir por la D.F), sobre bastidor de tubos de 100x50x3 mm (ancho, alto y grosor) cada 500mm, ensamblado con electrosoldadura y/o remachado. La chapa grecada cubre totalmente la estructura de refuerzo interior por ambas caras.Colocación de una estructura perimetral o marco con perfiles tipo U de 100x100mm y fijación de esta a los muros y suelos existentes mediante barras introducidas en el hormigón fijadas con resina epoxi y posterior soldado a dicha marco fijo, un refuerzo de la estructura exterior en su zona central mediante pilar metálico debido la luz que tendrá la viga superior del marco, sobre la que tenemos que anclar la guía superior por donde se desplaza la puerta móvil. Las guías tanto superior como inferior deberá tener una longitud mínima del doble de la puerta móvil. Apertura automática con equipo de automatismo Tipo GEKO, Erreka o similar (Modelo KM1800 Alimentación (V/Hz) 230/,Intensidad (A) 2,8 , Potencia consumida (W) 604 ,Condensador (μF) 25 , Grado de protección (IP) 44 , Par máximo (Nm) 45 , Velocidad (rpm) 44 , Velocidad (mm/s) 147 , Bloqueo Si , Temperatura de servicio (ºC) -20/ +55 , Factor de servicio S3 (%) 60 , Peso (kg) 18,67 , Máx. peso puerta 1800) con cremallera metalica, incluyendo motor con electrónica incorporada que soporte dicho peso, fotocélula interna, indicador luminoso intermitente, antena, cremallera, sensor de llave y emisor y demás elementos necesarios(pulsador, emisor, receptor, fotocelula, banda inductiva de seguridad...). Incluyendo sistema de desplazamiento, con guía superior e inferior, topes, cubre guía formada por tubo o perfil que cubra anchura de puerta, tiradores, pasadores, elementos de fijación a obra existente y rodamientos en guías (Todo incluido en el precio). Incluyendo rail e instalación de éste con pequeña cimentación y excavación correspondiente. Incluyendo todo elemento electrónico desde y hasta caja de conexiones. Incluyendo gestión de residuos en la misma obra. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO (IVA no incluido) |  |  |  |
| Impuesto sobre el Valor Añadido |  |  |  |
| IMPORTE TOTAL OFERTADO LOTE UNICO (IVA incluido) |  |  |  |

En caso de error aritmético en la valoración total de la oferta se atenderá a los precios unitarios ofertados.

La prestación ofertada se efectuará ajustándose al Pliego que rige el presente concurso, teniéndose por no puesta cualquier aclaración o comentario introducido por los licitadores, que se oponga, contradiga, o pueda ser susceptible de una interpretación contraria a lo establecido en el citado Pliego.

(Sello, fecha y firma del ofertante en todas las hojas)